团   体   标   准

- T/PSC-XX.XX-20XX

船舶压载水检测技术

第2部分：不小于50微米活性有机物

Code of operation for organisms not greater than or equal to 50 micrometres in minimum diameter in ship's ballast water

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                          20XX-XX-XX实施

中国太平洋学会 发布

目 次

前言	1

1  范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	2

3.1  不小于50微米活性有机物	2

4  不小于50微米活性有机物检测——直接计数法	2

4.1  仪器	2

4.2  试剂	3

4.3  检测方法	3

4.4  检测结果处理	3

4.5  检测结果报告	3

4.6  样品保存	4

4.7注意事项	4

附录A	5

# 前 言

《船舶压载水检测技术》团体标准由以下10个部分组成：

第1部分《船舶压载水检测技术 压载水取样》；

第2部分《船舶压载水检测技术 不小于50微米活性有机物检测》；

第3部分《船舶压载水检测技术 10～50微米活性有机物检测》；

第4部分《船舶压载水检测技术 生物毒性检测》；

第5部分《船舶压载水检测技术 细菌总数检测》；

第6部分《船舶压载水检测技术 大肠埃希氏菌检测》；

第7部分《船舶压载水检测技术 肠道球菌检测》；

第8部分《船舶压载水检测技术 霍乱弧菌检测》；

第9部分《船舶压载水检测技术 总残余氯检测》；

第10部分《船舶压载水检测技术  pH值检测》。

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本标准系《船舶压载水检测技术》团体标准的第2部分。

本部分由中国太平洋学会东海环境分会提出。

本部分由中国太平洋学会归口。

本部分起草部门：国家海洋局东海环境监测中心、上海海洋大学、国家海洋局东海标准计量中心。

本部分主要起草人：

船舶压载水检测技术

第2部分：不小于50微米活性有机物

# 1  范围

本标准规定了到港船舶压载水样品中不小于50微米活性有机物直接计数法检测的检测流程、检测仪器、试剂、检测方法、检测结果处理、结果报告、样品保存、注意事项等。

本标准适用于到港船舶淡水、海水压载水中不小于50微米活性有机物的检测。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

International Maritime Organization (IMO), 2004. International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. 国际海事组织, 2004. 国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约。

International Maritime Organization (IMO), 2016. Guidelines for Approval of Ballast Water Management Systems (G8), Resolution MEPC.279 (70). 国际海事组织, 2016. 压载水管理系统批准准则 (G8), MEPC. 279 (70)号决议。

- EPA, 2010. Environment Technology Verification Program document Generic Protocol for the Verification of Ballast Water Treatment Technologies. 美国环境保护局, 2010. 环境技术验证计划文件压载水处理技术验证的通用协议。

- GB 17378.7-1998海洋监测规范第7部分近海污染生态调查和生物监测。

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1

不小于50微米活性有机物 organisms greater than or equal to 50 micrometres in minimum diameter

船舶压载水内最小尺寸不小于50微米，包括浮游动物和浮游植物等的活性有机物。

# 4  不小于50微米活性有机物检测——直接计数法

## 4.1  仪器

不小于50微米生物检测直接计数法应有下列仪器：

a）体视显微镜；

b）普通显微镜；

c）计数器；

d）解剖针；

e）5mLS型浮游生物计数框；

f）定量吸液管；

g）一般实验室常用仪器和设备。

## 4.2  试剂

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为无氨水（4.2.1）。

4.2.1 无氨水

4.2.1.1  每升水中加入0.10ml浓硫酸蒸馏，收集溜出液于具塞玻璃容器中。

4.2.1.2  也可使用新制备的去离子水。

4.2.2甲醛（CH2O）

4.2.2.1  水溶液，含量不得少于36%。

4.2.2.2  按样品体积的5%加入甲醛溶液。

## 4.3  检测方法

4.3.1  样品采集

样品应在采样结束后6h内完成分析。

4.3.2  计数准备

在计数前，样品瓶盖应紧闭，颠倒摇动样品瓶，混匀样品。

4.3.3  样品计数

样品计数步骤如下：

- 从样品瓶内吸取5 mL子样品放入浮游生物计数框内；

- 在体式显微镜下直接计数；

- 5 mL子样品只记录最小尺寸不小于50微米活性有机物个体数量，并记录种类；

- 计数时可通过生物体的运动、呼吸及心脏跳动等生命体征来判别不小于50微米活性有机物的死活；

- 当肉眼无法判断时，应借助解剖针进行碰触刺激，观察被判断为死亡的生物个体时间应不少于10s；

- 当体视显微镜下不小于50微米活性有机物无法进行物种鉴定时，可先进行计数；

- 计数结束后加入甲醛固定样本，在体视显微镜下进行解剖，并移至普通显微镜下进行种类鉴别；

- 样品中不小于50微米活性有机物数量＜100个，应全部计数；

- 样品中不小于50微米活性有机物数量≥100个，可在计数到100个数量时，记录子样品已计数体积，根据4.4所述公式进行计算。

4.3.4  种类鉴定

不小于50微米活性有机物种类鉴定步骤如下：

- 样品计数的同时应在体视显微镜下鉴定不小于50微米活性有机物的种类；

- 应记录不小于50微米活性有机物物种的分类信息和不同物种的数量；

- 不小于50微米活性有机物种类不能鉴别时，应最低鉴别到亚目或可能的属。

## 4.4  检测结果处理

不小于50微米活体生物密度按式（1）计算。

……………………….（1）

式中：

：不小于50微米活性有机物密度（ind./m3）；

：不小于50微米活性有机物子样品已计总数；

：子样品计数体积（mL）；

：浓缩后分样体积（mL）；

：采样体积（m3）。

## 4.5  检测结果报告

4.5.1  应将检测结果填入附录A.1中。

4.5.2  检测结果应包括压载水的：

a）采样参数；

b）采样体积；

c）样品浓缩体积；

d）样品计数体积；

e）不小于50微米活性有机物种类及数量；

f）计算后得出的样品中不小于50微米活性有机物密度(ind./m3)。

## 4.6  样品保存

4.6.1  鉴定、计数后的样品应收集装回原样品瓶中保存。

4.6.2  保存时应按样品体积的5%加入甲醛溶液（4.2.2）进行固定。

## 4.7  注意事项

不小于50微米活性有机物计数时应以“种”为单位，分别计数。

- 附录A

(规范性附录)

不小于50微米生物活性有机物检测结果记录

压载水中不小于50微米活性有机物检测结果记录见表A.1表。

表A.1压载水中不小于50微米活性有机物检测结果记录

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间与地点 |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |
| 水 深 m |  |  |  |  | 水 温 ℃ |  |  |  |
| 不小于50 微米活性有机物密度 I ind. /m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不小于50 微米活性有机物已计总数 ind. |  |  |  | 子样品已计数体积 V1 mL |  |  |  |  |
| 浓缩样品体积 V2 mL |  |  |  | 采样体积 V3 m3 |  |  |  |  |
| 数据处理： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物种类与数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 种名 | 数量 |  | 种名 |  |  |  | 数量 |  |

检测人：                                              审核人：

日期：                                                日期：

参考文献

[1]黄宗国（2008）.《中国海洋生物种类与分布》北京,海洋出版社

[2]黄宗国（2012）.《中国海洋生物图集》北京,海洋出版社

[3]黄宗国（2012）.《中国海洋物种多样性》北京,海洋出版社

[4]沈韫芬（1999）.《原生动物学》北京,科学出版社.

[5]郑重，曹文清（1987）. 《海洋枝角类生物学》厦门大学出版社.

[6]束蕴芳，韩茂森（1993）.《中国海洋浮游生物图谱》北京，海洋出版社.

[7]张武昌（2010）.《中国海洋浮游桡足类图谱》北京.科学出版社.

- [8] GB 17378.7-1998海洋监测规范第7部分近海污染生态调查和生物监测