团  体  标  准

- T/PSC-XX.XX-20XX

船舶压载水检测技术

第3部分：10～50微米活性有机物

Code of operation for less than 50 micrometres in minimum diameter and greater than or equal to 10 micrometres in minimum diameter in ship's ballast water

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                          20XX-XX-XX实施

中国太平洋学会发布

目 次

前言	4

1  范围	5

2  规范性引用文件	5

3  术语和定义	5

3.1	5

3.2	5

3.3	5

4  10～50微米活性有机物检测——直接计数法	6

4.1  仪器	6

4.2.  试剂	6

4.3.  检测方法	6

4.4  检测结果处理	6

4.5  检测结果报告	7

4.6  样品保存	7

4.7  注意事项	7

5  10～50微米活性有机物检测——双荧光染色法	7

5.1 仪器	7

5.2 试剂	7

5.3  检测方法	7

5.4  检测结果处理	8

5.5  检测结果报告	9

5.6  样本保存	9

5.7  注意事项	9

附录A	10

参考文献	12

# 前 言

《船舶压载水检测技术》团体标准由以下10个部分组成：

第1部分《船舶压载水检测技术 压载水取样》；

第2部分《船舶压载水检测技术 不小于50微米活性有机物检测》；

第3部分《船舶压载水检测技术 10～50微米活性有机物检测》；

第4部分《船舶压载水检测技术 生物毒性检测》；

第5部分《船舶压载水检测技术 细菌总数检测》；

第6部分《船舶压载水检测技术 大肠埃希氏菌检测》；

第7部分《船舶压载水检测技术 肠道球菌检测》；

第8部分《船舶压载水检测技术 霍乱弧菌检测》；

第9部分《船舶压载水检测技术 总残余氯检测》；

第10部分《船舶压载水检测技术  pH值检测》。

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本部分为《船舶压载水检测技术》团体标准的第3部分。

本部分由中国太平洋学会东海环境分会提出。

本部分由中国太平洋学会归口。

本部分起草部门：国家海洋局东海环境监测中心、上海海洋大学、国家海洋局东海标准计量中心。

本部分主要起草人：

船舶压载水检测技术

第3部分：10～50微米活性有机物检测

# 1  范围

本标准规定了到港船舶压载水样品10～50微米活性有机物的直接计数法和双荧光染色法检测的检测流程、检测仪器、试剂、检测方法、检测结果处理、结果报告、样品保存、注意事项等。

本标准适用于所有到港船舶淡水、海水压载水中10～50微米活性有机物的检测，其中直接计数法适用于压载水中10～50微米活性有机物种类的观察与鉴别，双荧光染色法适用于10～50微米活性有机物数量的计数。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本部分的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

International Maritime Organization (IMO), 2004. International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. 国际海事组织, 2004. 国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约.

International Maritime Organization (IMO), 2016. Guidelines for Approval of Ballast Water Management Systems (G8), Resolution MEPC.279(70). 国际海事组织, 2016. 压载水管理系统批准准则(G8), MEPC. 279（70）号决议.

- ETV, 2010. Environment Technology Verification Program document Generic Protocol for the Verification of Ballast Water Treatment Technologies. 美国环境保护局, 2010. 环境技术验证计划文件压载水处理技术验证的通用协议.

- GB 17378.7-1998海洋监测规范第7部分近海污染生态调查和生物监测。

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

10～50微米活性有机物 less than 50 micrometres in minimum dimension and greater than or equal to 10 micrometres in minimum dimension

生物体最小尺寸大小范围为大于或等于10微米而小于50微米的活性有机物，包括部分异养生物和浮游植物。

- 3.2

最小尺寸 minimum dimension

生物体最小尺寸是指其个体最小直径的最大尺寸。

- 3.3

异养生物 Heterotrophic organism

经FDA与CMFDA双荧光染色后，在蓝色光激发条件下不发绿色荧光的活性有机物。

# 4  10～50微米活性有机物检测——直接计数法

- 4.1  仪器

10～50微米活性有机物检测直接计数法检测应有下列仪器：

a）普通显微镜；

b）0.lmL计数框；

c）盖玻片；

d) 0.1mL移液枪或移液管

e）计数器；

- 4.2.  试剂

按样品体积的5%加入甲醛溶液。

- 4.3.  检测方法

4.3.1  计数准备

在计数前，将浓缩后的样品定容至50mL，样品瓶盖紧闭，颠倒摇动样品瓶5次，混匀样品。

4.3.2  样品计数

样品计数步骤如下：

- 从样品瓶内吸取0.1 mL子样品放入0.1mL计数框内；

- 加盖盖玻片，盖玻片与水样之间应无气泡；

- 在普通显微镜40倍物镜下直接计数；

- 移动计数框，在显微镜下进行全片计数与种类鉴定；

- 结果填于实验记录表格附录A.1中；

- 计数时一般以种为单位进行计数；

- 优势种、常见种应鉴定到种；

- 每份样品计数三个0.1mL分样。

4.3.3  种类鉴定

种类鉴定步骤如下：

a）10～50微米活性有机物样品计数时，应鉴定10～50微米活性有机物的种类；

b）应记录分类信息和每个物种的数量；

c）不能鉴别10～50微米活性有机物种类时，应最低被鉴别到亚目或可能的属；

d）应鉴别并记录3个独立门中的至少5种优势种。

- 4.4  检测结果处理

1mL水样中10～50微米活性有机物个数，即密度，可按式（1）计算。

…………………………（1）

式中：

N：1mL水样中10～50微米活性有机物的数量，个/mL；

V ：采样量（mL）；

V1：水样定容后的体积（mL）；

V2：三次分样计数框容积和，即0.3mL；

Px：分样水样中计数的浮游植物个数（个）。

- 4.5  检测结果报告

4.5.1  应将检测结果填入附录表A.1中。

4.5.2  检测结果应包括压载水的：

a）采样参数；

b）采样体积；

c）样品浓缩体积；

d）样品计数体积；

e）10～50微米活性有机物种类及数量；

f）计算后得出的样品中10～50微米活性有机物密度(个/mL)。

- 4.6  样品保存

4.6.1  鉴定、计数后的样品应收集装回原样品瓶中保存。

4.6.2  保存时应按样品体积的5%加入甲醛溶液进行固定。

- 4.7  注意事项

4.7.1  凡失去色素或不足一半的残体，不在计数之列。

4.7.2  胶质团大群体和浮游蓝藻类及不易单细胞计数的种类可用数量等级符号（+++，++，+）表示。

# 5  10～50微米活性有机物检测——双荧光染色法

- 5.1  仪器

10～50微米活性有机物检测双荧光染色法检测应有下列仪器：

- 正置荧光显微镜（蓝色激发光，波长范围450～435nm）；

- 1 mL浮游生物计数框；

- 1 mL移液枪

- 10 μL移液枪；

- 涡旋混合器；

- 1mL离心管。

- 5.2  试剂

10～50微米活性有机物检测双荧光染色法检测应有下列试剂：

a) 5μM /mL荧光素二乙酸酯FDA；

b) 2.5 μM /mL 5-氯甲酸荧光素酯CMFDA；

c) 二甲基亚砜；

d) 甲醛。

- 5.3  检测方法

5.3.1  样品检测

样品应在采样结束后6h内完成分析。

5.3.2  计数准备

5.3.2.1  利用直接计数法，鉴别样品中10～50微米活性有机物生物门类及优势物种；

5.3.2.2  记录鉴别到10～50微米活性有机物的种类及大小形态。

5.3.3  样品计数

10～50微米活性有机物样品计数步骤如下：

- 从混合均匀的10～50微米活性有机物样品中取出1mL；

- 转移至离心管中；

- 加入FDA荧光染色试剂，染剂在样品中的终浓度为5μM /mL；

- 加入CMFDA荧光染色试剂，染剂在样品中的终浓度为2.5μM /mL；

- 在涡旋混合器上震荡样品，该过程应避光；

- 避光、染色10min后，摇匀样品；

- 用移液枪转移1 mL样品至浮游生物计数框中；

- 在荧光显微镜下，用蓝色光激发（波长范围450～435nm）；

- 计数10～50微米活性有机物数量；

- 样本中10～50微米活性有机物数量不低于1000个/mL时，应检测3个1mL分样；

- 样本中10～50微米活性有机物数量不高于1000个/mL时，应检测6个1mL分样；

- 样本中10～50微米活性有机物数量不高于1000个/mL时，应记录改尺寸异养生物数量；

- 荧光激发条件下无法鉴定10～50微米活性有机物种类时，应转换至显微镜明场视野下再次观察、鉴定；

- 5.4  检测结果处理

样本中10～50微米活性有机物数量不低于1000个/mL时，1mL水样中的10～50微米活性有机物个数按式（1）计算。

…………………………………（1）

式中：

CSOavg：样品中10～50微米活性有机物的平均浓度（个/mL）；

CSOi  ：1mL重复分样i中的发荧光生物浓度（个/mL）；

n：重复样本数,n记为3。

样本中10～50微米活性有机物数量不高于1000个/mL时，1mL水样中的10～50微米活性有机物平均个数按式（2）计算。

…………………………（2）

式中：

CSOavg：样品中生物的平均浓度（个/mL）；

CSOi  ：重复样品i中的发荧光生物浓度（个/mL）；

CHOi  ：重复样品i中异养生物的浓度（个/mL）；

n  ：重复样本数，n记为6。

- 5.5  检测结果报告

5.5.1  应将检测结果填入附录A.2中。

5.5.2  检测结果应包括压载水的：

a）采样参数；

b）采样体积；

c）样品浓缩体积；

d）样品计数体积；

e）10～50微米活性有机物种类及数量；

f）计算后得出的样品中10～50微米活性有机物密度(个/mL)。

- 5.6  样本保存

5.6.1  鉴定、计数后的样品应收集装回原样品瓶中保存。

5.6.2  保存时应按样品体积的5%加入甲醛溶液进行固定。

- 5.7  注意事项

5.7.1  10～50微米活性有机物样本荧光染色后，应在30min内完成样品检测。

5.7.2  应记录10～50微米活性有机物的数量与优势种。

5.7.3  胶质团大群体和浮游蓝藻类及不易计数的种类可用数量等级符号（+++，++，+）表示。

附录A

(规范性附录)

10～50微米活性有机物检测结果记录

压载水中10～50微米活性有机物直接镜检法检测结果见表A.1。

表A.1压载水中10～50微米活性有机物检测结果记录

| 样品编号 |  |  |  | 采样日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船舶名称 |  |  |  | 采样舱名称 |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 样品描述 |  |  |  |
| 检测条件 |  | 温度：℃，湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 采样量V mL |  |  |  | 浓缩定容体积V1 mL |  |  |  |
| 检测起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总检测体积V2： mL 每份水样分别取三个分样计数、鉴定，每个分样为0.1mL。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 种名 | 分样① |  |  |  | 分样② |  | 分样③ |
| 总个体数 个/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均密度N 个/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                                              审核人：

日期：                                                日期：

- A.2压载水中10～50微米活性有机物双荧光染色法检测结果记录见表A.2。

表A.1压载水中10～50微米活性有机物检测结果记录

| 样品编号 |  |  |  | 采样时间 |  |  |  | 检测时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样体积 mL |  |  |  | 分样体积 mL |  |  |  | 分样个数 |  |  |  |
| 检测结果（分类与数量结果） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物种 | 分样① |  | 分样② |  | 分样③ |  | 分样④ |  | 分样⑤ |  | 分样⑥ |
| 异养生物个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均密度 个/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                                              审核人：

日期：                                                日期：

- 参考文献

[1]郭皓,王建国,赵文等《中国近海赤潮生物图谱》[M],北京,海洋出版社.2004

[2]胡鸿钧,魏印心.《中国淡水藻类系统(系统、分类及生态)》[M],北京，科学出版社,2006.

[3]金德祥,陈金环,黄凯歌.《中国海洋浮游硅藻类》[M],上海:科学技术出版社,1965: 1-230.

[4]刘永定,范晓,胡征宇.《中国藻类学研究》[M],武汉出版社,2001.

[5]杨世民,董树刚《中国海域常见浮游硅藻图谱》[M],青岛,中国海洋大学出版社,2005.

[6]International Maritime Organization (IMO), 2004. International Convention for the Control and

[7] GB 17378.7-1998海洋监测规范第7部分近海污染生态调查和生物监测