团   体   标   准

T/PSC-XX.XX-2019

船舶压载水检测技术

第4部分：生物毒性检测

Ballast water detection technology for ships

Part 4: Biological toxicity assay

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                        XXXX-XX-XX实施

中国太平洋学会 发布

目 次

前言	Ⅲ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1	1

3.2	1

4  生物毒性检测——发光细菌法	2

4.1  仪器和设备	2

4.2  试剂	2

4.3  检测方法	2

4.4  记录与计算	3

4.5  毒性水平评价	4

4.6  质量控制和质量保证	4

4.7  样品保存	4

4.8 注意事项	5

附录A	6

附录B	7

参考文献	8

- 前 言

《船舶压载水检测技术》团体标准由以下10个部分组成：

第1部分《船舶压载水检测技术 压载水取样》；

第2部分《船舶压载水检测技术 不小于50微米活性有机物检测》；

第3部分《船舶压载水检测技术 10～50微米活性有机物检测》；

第4部分《船舶压载水检测技术 生物毒性检测》；

第5部分《船舶压载水检测技术 细菌总数检测》；

第6部分《船舶压载水检测技术 大肠埃希氏菌检测》；

第7部分《船舶压载水检测技术 肠道球菌检测》；

第8部分《船舶压载水检测技术 霍乱弧菌检测》；

第9部分《船舶压载水检测技术 总残余氯检测》；

第10部分《船舶压载水检测技术  pH值检测》。

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本部分为《船舶压载水检测技术》团体标准的第4部分。

本部分由中国太平洋学会东海环境分会提出。

本部分由中国太平洋学会归口。

本部分起草部门：国家海洋局东海环境监测中心、国家海洋局东海标准计量中心。

本部分主要起草人：

船舶压载水检测技术

第4部分：生物毒性检测

# 1  范围

本标准规定了到港船舶压载水生物急性毒性样品的检测流程，包括样品采集、样品保存、样品预处理、检测方法、结果记录、毒性水平评价等内容。

本标准适用于到港船舶淡水、海水压载水的生物急性毒性的检测。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 11348-3-2007 Water quality-Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -Method using freeze-dried bacteria（ISO 11348-3-2007《水质-有关水样对费歇尔弧菌属（Vibrio fischeri）光发射抑制效果的测定（发光细菌试验）第3部分 使用冻干菌法》）

GB/T 14914-2006 海滨观测规范

GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分 海水分析

HJ 506-2009 水质溶解氧的测定电化学探头法

海环字[2015]29号 污水生物毒性监测技术规程发光细菌急性毒性测试-费歇尔弧菌法（试行）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

抑制率（Inhibition rate）

水样在一定的时间和条件下与发光细菌接触后，发光细菌的发光量所降低的百分比，用H表示。

- 3.2

半数抑制浓度（Half inhibition concentration）

水样在一定的时间和条件下与发光细菌接触后，发光细菌的发光量减少50%的浓度（参比毒物或化合物浓度以mg/L为单位来表征，环境水样以样品液的百分浓度为单位来表征）。

# 4  生物毒性检测——发光细菌法

- 4.1  仪器和设备

生物毒性检测应有下列仪器：

- 生物毒性快速检测仪；

- 测试管；

- pH计；

- 盐度计；

- 浊度计；

- 溶解氧测量探头；

- 移液器；

- 离心机（小于8000 r/min）。

- 4.2  试剂

生物毒性检测应有下列试剂：

  - 发光细菌市售（费歇尔弧菌）；

  - Microtox Reconstitution Solution市售（补充液，无毒高纯水）；

  - Diluent市售（稀释液，2% NaCl无毒溶液）；

  - 硫酸锌（ZnSO4·7H2O）；

  - 氢氧化钠溶液（1 mol/L）；

  - 盐酸溶液（1 mol/L）；

  - 氯化钠（NaCl）；

  - 去离子水或蒸馏水。

- 4.3  检测方法

4.3.1  样品采集

样品采集步骤如下：

- 用聚四氟乙烯瓶采集水样，上端不得留有空气间隙，盖上瓶盖；

- 水样采集后，常温条件下应在24 h内测试完毕；

- 24 h内不能完成测试时，水样可在2℃~6℃下避光贮存，并于48 h内完成测试；

- 48 h内不能完成测试时，水样可在-20℃下避光贮存，并于两周内完成测试，测定前化冻，恒温至室温后测定。

4.3.2  样品预处理

4.3.2.1 pH值调节要求如下：

- 适宜测定的水样，其pH值的范围应为6.0~8.5；

- 当水样pH值小于6.0时，加氢氧化钠溶液，调节pH值约为6.0~6.5；

- 当水样pH值大于8.5时，加盐酸溶液，调节pH值约为8.0~8.5；

- 调节pH的氢氧化钠或盐酸加入液的体积应不大于样品总体积的5%。

4.3.2.2盐度调节要求如下：

- 适宜测定的水样盐度为20~40；

- 若盐度小于20，则应加入氯化钠固体将盐度调整至22±2；

- 盐度调节和测定按GB/T 14914中要求。

4.3.2.3浊度调节要求如下：

- 样品浊度大于10 NTU，离心或过滤后测定；

- 按GB 17378.4-2007中规定的浊度计法测定样品浊度。

4.3.2.4溶解氧调节要求如下：

- 测试前应摇匀样品或曝气15 min，使样品溶解氧含量大于3 mg/L；

- 按HJ 506中规定的方法测定样品溶解氧。

4.3.3  水样毒性测试

水样毒性测试步骤如下：

- 根据样品数量，准备相应数量的测试管，置于快速毒性检测仪上，包括温度控制在4℃±3℃的复苏管、温度控制在15℃±1℃的样品管和反应管；

- 反应管数量是样品管数量的2倍，以作平行测定；

- 将2 mL稀释液和2 ml水样分别加入样品管，在快速毒性检测仪预冷10 min；

- 从-18℃~-20℃的冷冻环境中取出小支发光细菌冻干粉，用预冷的0.5 mL稀释液混匀，制备成发光细菌复苏液；

- 快速将发光细菌复苏液转移至复苏液管中，一小支冻干粉可用于检测4个反应管；

- 如使用多个小支冻干粉，向每个冻干粉瓶中各加入0.5 mL稀释液，混匀后合并至复苏液管中充分混合；

- 取100 μL发光细菌复苏液至各反应管中，静置15 min后检测初始发光强度I0，对照的初始发光强度记作IC0，样品初始发光强度记作IT0；

- 快速从样品管中取900 μL对照样和待测样品，加至已加入100 μL发光细菌复苏液的反应管中充分混合，15 min后检测发光强度It，对照的15 min发光强度记作ICt，样品15 min发光强度记作ITt；

4.3.4  参比毒物的毒性测试

4.3.4.1使用参比毒物硫酸锌（ZnSO4·7H2O）评估发光细菌复苏后的相对敏感性和可靠性。

4.3.4.2参比毒物的毒性测试应不少于一个月一次，步骤同4.3.3。

4.3.4.3启用一批新的发光细菌冻干粉试剂时应进行参比毒物的毒性测试，步骤同4.3.3。

- 4.4  记录与计算

4.4.1  发光抑制率H计算

使用加入水样后反应15 min时的发光细菌的H进行毒性水平评价，按式（1）计算：

H=[(f·IT0)-ITt]/ (f·IT0) ×100%=1-ITt/ (f·IT0) ×100%.................（1）

式中：

IT0=测试样品的初始发光强度；

ITt=测试样品反应15 min后的发光强度；

f=反应15 min校正因子，按式（2）计算：

f=ICt/IC0.................（2）

式中：

IC0=对照样品的初始发光强度；

ICt=对照样品在反应15 min时的发光强度。

4.4.2  半数抑制浓度IC50计算

4.4.2.1发光强度的减弱可用γ量度，各个反应管中待测样品的γ值按式（3）计算：

γ=[(f·IT0)-ITt]/ITt= (f·IT0)/ITt-1.................（3）

4.4.2.2用C表征样品浓度，其中参比毒物或化合物浓度以mg/L为单位来表征，环境水样以样品液的百分浓度为单位来表征。

4.4.2.3将γ和C转换成自然对数或以10为底的对数形式，采用最小二乘法回归，然后将γ对C作图，线性拟合，按式（4）计算：

lnγ=blnC+lna.................（4）

式中：

C=样品浓度；

lna =回归直线的截距；

b=回归直线的斜率；

lnγ=对应浓度下的毒性响应。

4.4.2.4方程的显著性水平应取0.05。

4.4.2.5概率（P）小于0.05时，测试有效。

4.4.2.6发光量损失50%，即γ=1时，对应样品浓度IC50按式（5）计算：

IC50=.................（5）

4.4.3  压载水生物毒性（发光细菌法）检测结果记录表见附录A。

4.4.4  压载水生物毒性（发光细菌法）参比毒物测试结果记录表见附录B。

- 4.5  毒性水平评价

4.5.1  样品毒性水平表征方法采用检测结果中的15 min发光抑制率H进行评价。

4.5.2  根据H值大小将毒性等级分为4级。

4.5.3  相应等级分为：

- 低度毒性风险；

- 中毒毒性风险；

- 重毒毒性风险；

- 高度毒性风险。

4.5.4  分级方法按表1。

表1  压载水样品毒性风险等级分级方法

| 发光抑制率 | 毒性等级 | 毒性级别 |
| --- | --- | --- |
| IC50＜30% | Ⅰ | 低度 |
| 30%＜IC50＜50% | Ⅱ | 中毒 |
| 50%＜IC50＜80% | Ⅲ | 重毒 |
| 80%＜IC50 | Ⅳ | 高度 |

- 4.6  质量控制和质量保证

发光细菌急性毒性测试的质量控制和质量保证要求如下：

  - 发光细菌冻干粉除初始发光强度应满足生物发光光度计要求外，对照样的反应15 min校正因子f应为0.6~1.8，否则需要更换冻干粉；

  - 检测方法的精密度：样品3次重复测定结果的变异系数应小于15%；

  - 反应15 min后，参比毒物ZnSO4·7H2O的IC50范围应为0.6 mg/L~6 mg/L。

- 4.7  样品保存

4.7.1  在-20 ℃下避光贮存的样品应在两周内完成测试。

4.7.2  现场检测样品应填写采样记录或标签，并粘贴在采样容器上应注明下列信息：

  - 水样编号；

  - 采样者；

  - 日期；

  - 时间；

  - 船号；

  - 采样环境：pH、盐度、浊度和溶解氧等。

4.7.3  现场检测样品应记录现场检测结果并保管。

- 4.8 注意事项

4.8.1  红色、棕色或黑色的水样，在不经稀释的发光抑制率不小于80%时，该水样不适用于本标准。

4.8.2  本标准规定的检测方法所用的商品化小支菌复苏时不应使用补充液，直接添加稀释剂即可复苏，复苏后应在30 min内使用。

- 附录A

(规范性附录)

压载水生物毒性（发光细菌法）检测结果记录

A.1 压载水生物毒性（发光细菌法）检测结果记录表见表A.1。

表A.1   压载水生物毒性（发光细菌法）检测结果记录表

采样时间        检测时间                                            第       页  共       页

| 测试样品 |  | 测量值 |  |  |  |  | 校正因子f | f均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始发光强度IC0 |  | 15min发光强度ICt |  |  |  |  |
| 空白对照 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 站号 | 稀释倍数 | 测试序号 |  | 测试值 |  | H(%) | H(%)均值 |
|  |  |  |  |  | IT0 | ITt |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 使用仪器： 费歇尔弧菌菌株批次： |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验者         校对者         审核者

- 附录B

(规范性附录)

压载水生物毒性（发光细菌法）检测结果记录

B.1 压载水生物毒性（发光细菌法）参比毒物测试结果记录表见表B.1。

表B.1 压载水生物毒性（发光细菌法）参比毒物测试结果记录表

采样时间        检测时间                                            第       页  共       页

| 测试样品 |  | 测量值 |  |  |  | 校正因子f | f均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初始发光强度IC0 |  | 15min发光强度ICt |  |  |  |
| 空白对照 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比毒物浓度 mg/L | 测试 序号 | 测试值 |  |  | γ | H(%) | H(%)均值 |
|  |  | IT0 | ITt |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 使用仪器： 费歇尔弧菌菌株批次： |  |  |  |  |  |  |  |

检验者         校对者         审核者

- 参考文献

[1] ISO. Water quality-determination of inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri（Luminescent bacteria test）, part 3,11348-3.2007:Internationl Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

[2] 海环字[2015]29号, 污水生物毒性监测技术规程发光细菌急性毒性测试-费歇尔弧菌法（试行）.

[3]Bulich, A.A., M.W. Greene and D.L. Isenberg（1981）.Reliability of the bacterial luminescence assay for determination of the toxicity of pure compounds and complex effluents. In Aquatic Toxicology and Hazard Assessment: Fourth Conference, D.R. Branson and K.L. Dickson（eds）.ASTM STP 737, American Socitey for Testing and Materials, Philadelphia, pp.338-347.

[4]Curtis, C., A. Lima, S.J. Lozano and G. D. Veith（1982）.Evaluation of a bacterial bioassay as a method for predicting acute toxicity of organic chemicals to fish. In Aquatic Toxicology and Hazard Assessment: Fifth Conference, J.G. Pearson, R.B. Foster and W.E. Bishop（eds）.ASTM STP 766,American Society for Testing and Materials, Philadelphia ,PP.170-178.

[5]EC（1990）.Toxicity test using luminescent bacteria（Photobacterium phosphoreum）.Conservation and Protection, Environment Canada, Ottawa, Ontario, Report EPS1/SRM,52 p.

[6]Kaiser, K.L.E. and J.M. Ribo（1988）.Photobacterium Phosphoreum toxicity bioassay, Ⅱ. Toxicity data compilation.Tox.Assess.3,195-237.

[7]Krebs, F.（1983）. Toxicity test using freeze-dried luminescent bacteria. Gewässerschutz, Wasser Abwasser 63,173-230..

[8]Ribo, J.M. and F. Rogers（1987）.Photobacterium phosphoreum toxicity bioassay, Ⅰ.Test procedures and applications.Tox.Assess.2,305-323.