团   体    标    准

T/PSC-XXXX.XX-20XX

船舶压载水检测技术

第1部分：压载水取样

the sampling technology for ship’s ballast water

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                       20XX-XX-XX实施

中国太平洋学会  发布

# 前 言

《船舶压载水检测技术》团体标准由以下10个部分组成：

第1部分《船舶压载水检测技术 压载水取样》；

第2部分《船舶压载水检测技术 不小于50微米活性有机物检测》；

第3部分《船舶压载水检测技术 10～50微米活性有机物检测》；

第4部分《船舶压载水检测技术 生物毒性检测》；

第5部分《船舶压载水检测技术 细菌总数检测》；

第6部分《船舶压载水检测技术 大肠埃希氏菌检测》；

第7部分《船舶压载水检测技术 肠道球菌检测》；

第8部分《船舶压载水检测技术 霍乱弧菌检测》；

第9部分《船舶压载水检测技术 总残余氯检测》；

第10部分《船舶压载水检测技术  pH值检测》。

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本部分系《船舶压载水检测技术》团体标准的第1部分。

本部分由中国太平洋学会东海环境分会提出。

本部分由中国太平洋学会归口。

本部分起草部门：

本部分主要起草人：

船舶压载水检测技术

第1部分：压载水取样

- 范围

本标准规定了到港船舶压载水的取样技术。

本标准适用于到港船舶压载水检测的取样。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

IMO  BWM.2/Circ.42 Guidance on ballast water sampling and analysis for trial use in accordance with the BWM Convention and Guidelines (G2)（基于压载水管理公约和导则(G2)的压载水取样和分析导则）

IMO  Guidance for ballast water sampling (G2)(MEPC.173(58))（压载水取样导则）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 等速取样   isokinetic   sampling

为获得有代表性的样品，在整个取样过程中使压载水进入取样口的速度与压载水主管道内该点的压载水流速相等。

- 代表性样品   represented   samples

能反映相关水样中的各个种群的相对浓度和成分。

- 监测点位置布设要求

- 4.1  监测点位置应布设在任何一个单舱压载水主排放管道出口处，或任何经排放的液舱组合的压载水主排放管道出口处。

- 4.2布设的监测点位置应确保能从排放的压载水中取得具有代表性样品，要求设置的点位置应接近主排放管道出口处。

  - 取样点位置应设置在该点水流能代表压载水排放流量的主管道处。

  - 取样系统应安装在主管道内水流混合、流动处。

  - 不允许在测深管、检修孔或空气管等处设立压载水监测点位置。

- 样品的采集

  - 在线取样系统

    - 在线取样系统应符合IMO 《压载水取样导则（G2）》关于等速取样的要求。

    - 等速取样系统应包括取样器、过滤器、取样嘴、流量计和连接法兰等必须配件。

    - 取样系统还应符合下述要求：

- 采集不小于50 μm的生物体；

- 可对压载水样品进行取样和过滤；

- 能测量采集的压载水水样量；

- 不影响船舶的稳性；

- 不影响船舶、船员及取样人员安全；

- 不影响船舶进行其他排放。

  - 取样时间与方式

    - 取样时间

- 船舶在港口卸载压载水时。

    - 取样方式

- 进行多个瞬时样品的采集；

- 在一定时间段内连续取样。

  - 取样步骤

    - 取样系统安装一般要求如下：

- 确保进气阀与排放阀完全封闭；

- 将取样口固定在进气阀处；

- 将取样口安装至取样口处；

- 将回流口固定在排放阀处；

- 将回流口安装至回流口处；

- 建立压载水取样回路。

    - 生物样品采集要求如下：

- 不小于10 µm到50 µm的可生存有机体样品的采集量应不小于10L；

- 不小于50 µm的可生存有机体样品的采集量应不小于300L；

- 细菌样品的采集量应不小于10L；

- 多个瞬时样品采集或一定时间段内连续取样。

    - 水质样品采集要求如下：

- 下列重金属的采集量应不小于1L：

- ——铅；

- ——锰；

- ——汞；

- ——砷。

- 总氧化剂：余氯

- 下列常规水样的采集量应不小于10L：

- ——硝酸盐；

- ——亚硝酸盐；

- ——氨氮；

- ——悬浮物；

- ——化学耗氧量；

- ——溶解氧；

- ——pH；

- ——叶绿素；

- ——浑浊度；

- ——盐度；

- ——水温；

- 生物毒性水样的采集量应不小于250mL。

    - 取样处理

      - 按照取样系统操作流程关闭取样系统；

      - 用装有人工海水的洗瓶淋洗滤网，淋洗液用烧杯接收；

      - 滤网应淋洗至没有颗粒物附着在滤网上。

    - 取样记录

      - 记录接收的淋洗液体积。

      - 烧杯中淋洗液的体积为通过取样系统过滤器的所有压载水体积。

      - 记录体积计数器上的最终取样体积，样品总体积=最终体积-初始体积