团   体   标   准

T/PSC-XXXX.XX-20XX

船舶压载水检测技术

第9部分：总残余氯检测

Determination of Total Residual Chlorine for Ship’s Ballast Water

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                                                                20XX-XX-XX实施

中国太平洋学会  发布

# 前 言

《船舶压载水检测技术》团体标准由以下10个部分组成：

第1部分《船舶压载水检测技术 压载水取样》；

第2部分《船舶压载水检测技术 不小于50微米活性有机物检测》；

第3部分《船舶压载水检测技术 10～50微米活性有机物检测》；

第4部分《船舶压载水检测技术 生物毒性检测》；

第5部分《船舶压载水检测技术 细菌总数检测》；

第6部分《船舶压载水检测技术 大肠埃希氏菌检测》；

第7部分《船舶压载水检测技术 肠道球菌检测》；

第8部分《船舶压载水检测技术 霍乱弧菌检测》；

第9部分《船舶压载水检测技术 总残余氯检测》；

第10部分《船舶压载水检测技术  pH值检测》。

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》进行编制。

本部分系《船舶压载水检测技术》团体标准的第3部分。

本部分由中国太平洋学会东海环境分会提出。

本部分由中国太平洋学会归口。

本部分起草部门：

本部分主要起草人：

船舶压载水检测技术

第9部分：总残余氯检测

- 适用范围

本标准规定了船舶压载水中总残余氯的测定的方法原理、试剂和材料、仪器和设备、样品采集、分析步骤、结果计算与表示、质量保证与质量控制等。

本标准适用于船舶压载水中总残余氯的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

APHA 4500-Cl	CHLORINE (RESIDUAL)

HJ 586	水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 总氯（总残余氯）total chlorine（totalresidual chlorine）

是指“游离氯”或“化合氯”，或两者共存形式存在的氯。

- 方法原理

在pH为6.2~6.5条件下，存在过量碘化钾时，单质氯、次氯酸、次氯酸盐和氯胺与N,N-二乙基-1,4-苯二胺（DPD）发生反应，生成红色化合物，在515 nm波长下，采用分光光度法测量其吸光度，测量总氯。

- 试剂和材料

除非另有注明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。

- 5.1   实验室用水为不含氯和还原性物质的去离子水或二次蒸馏水。

  - 浓硫酸：ρ=1.84 g/mL。

- 5.3  N,N-二乙基-1,4-苯二胺溶液（DPD）：ρ=1.1 g/L

——将2.0 mL浓硫酸（5.2）和25 mL浓度为8.0 g/L的二水合EDTA二钠溶液或0.2 g EDTA二钠固体，加入250 mL水（5.1）中配制成混合溶液。

——将1.1 g污水DPD硫酸盐或1.5 g五水合物，加入上述混合溶液中，

——转移至1000 mL棕色容量瓶中，加水（5.1）至标线，混匀。

——溶液装在棕色试剂瓶内，4℃保存。

——若溶液长时间放置后变色，应重新配制。

5.4  也可用1.1 gDPD草酸盐或1.0 g DPD盐酸盐代替DPD硫酸盐。

5.5  或使用商品化DPD试剂。

- 仪器和设备

  - 便携式测氯仪：要求检测范围在0.02 mg/L(以Cl2计)~2.00 mg/L(以Cl2计)。

  - 天平：精度分别为0.1 g和0.1 mg。

  - 一般实验室常用仪器和设备。

- 样品采集

总残余氯不稳定，应在样品采集后15 min内进行测定。

- 分析步骤

  - 仪器调零

可按照仪器内置的调零程序进行调零。

  - 校准曲线绘制

可使用仪器内置的校准曲线进行样品测定。

  - 测定

8.3.1  移取10.0 mL的样品置于仪器配套的样品池中。

8.3.2  加入配套DPD试剂或自配的DPD溶液（5.3）。

8.3.3  盖上盖子并轻轻摇晃20秒。

8.3.4  如果有氯存在，溶液会显现粉红色。

8.3.5  也可按仪器说明书中的样品用量进行移取。

8.3.6  擦干净样品池外壁，插入样品池固定架中，按仪器说明书步骤测定总氯含量。

8.3.7  如果样品加入试剂后立即变成黄色，或者如果显示表面超出测量范围，则另取样品稀释后重复测试。

- 空白试验

用实验室用水代替样品，按8.3步骤进行测定。空白试样应与样品同批测定。

- 结果计算与表示

可以根据仪器的示值得出样品浓度。当样品浓度超过测定范围需要进行稀释，测量结果乘上相应的稀释比例。

- 质量保证和质量控制

按照仪器使用说明书有关要求，进行日常的维护保养，并做好记录。